- ТЕСТЫ

- Тема 1:  История автомобилестроения, классификация, общее устройство автомобилей, рабочие циклы   и основные параметры  двигателя.

- Какие автомобили относятся к легковым?

а)автомобили длиной менее 5 метров;

б)автомобили с двигателем менее 1,8 литров

в)пассажирские автомобили вместимостью не более 8 человек

г)автомобили массой не более 2 тонн

- Что означает колесная формула 6х4?

а)грузоподъемность 6 тонн;

б)количество колес-6 и запасных-4 ;

в)грузоподъемность на грунтовых дорогах 4 тонны, на шоссе 6 тонн;                                г)автомобиль имеет 6 колес в том числе 4 ведущих

3. Каким термином называют совокупность процессов периодически повторяющихся в определенной последовательности в цилиндре двигателя?

а)тактом;

б)рабочим циклом;

в)рабочим процессом

4. Какой автомобиль имеет дизельный двигатель, грузоподъемность 8 т, полную массу 15200 кг, колесную формулу 6х4?

а)ГАЗ-3307;

б)КамАЗ-5320;

в) ЗиЛ-4314.10;

г)ЛиАЗ-5256

4. Как называются точки, в которых скорость поршня  равна нулю и он достигает крайних положений при своем движении?

а)мертвые точки;

б)крайние точки;

в)крайние положения

5. От отношения каких параметров  зависит степень сжатия двигателя?

а)отношение объема камеры сгорания к полному объему цилиндра;                                      б)отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания;                                            в)отношение рабочего объема цилиндра к объему камеры сгорания

6. На какой модели автомобиля установлен рядный четырехцилиндровый  двигатель?

а)ГАЗ-3307;

б)ВАЗ-21063;

в)КамАЗ-4310;

г) ПАЗ-3205

7. Какие  преимущества имеет   V- образный  двигатель  перед рядным?

а)компактность и увеличенная жесткость коленвала;

б)уменьшение высоты  двигателя;

в)увеличение длины и ширины двигателя;

г)нет преимуществ;

8. Как  определяется класс грузовых  автомобилей?

а)по грузоподъемности;

б)по числу осей;

в)по нагрузке на каждую ось;

г)по полной массе автомобиля

9. Какие автомобили выпускает ВАЗ?

а)Чайка;

б)Нива;

в)Москвич;

г)Волга

10. Что такое ''Верхняя мертвая точка'' ВМТ?

а)максимальное удаление поршня от оси коленвала;

б)максимальное удаление клапана от оси коленвала;

в)когда шатун находится в самом верхнем положении

11. Какая максимальная температура возникает в цилиндре дизельного двигателя?

а)до500К;

б)до1000К;

в)до 1500К;

г)до 2500К;

12. Для чего на двигателях внутреннего сгорания применяют турбонаддув?

а)для увеличения мощности двигателя;

б)для уменьшения температуры двигателя;

в) для облегчения запуска двигателя;

13. Каково перекрытие рабочих ходов у четырехцилиндровых рядных двигателей?

а)ноль градусов;

б) 45 градусов;

в)90 градусов;

г)120 градусов

14. Как влияет степень сжатия на мощность и экономичность двигателя?

а)повышается КПД, мощность и экономичность двигателя с увеличением степени сжатия; б)уменьшается КПД, мощность и экономичность двигателя с увеличением степени сжатия; в)никак не отражается на этих показателях

15. Какой двигатель имеет большую степень сжатия?

а)дизельный;

б)карбюраторный;

в)одинаковая у всех двигателей

16. Как делятся автобусы в зависимости от назначения?

а)городские и пригородные;

б)городские и специальные;

в)городские, пригородные, междугородние

17. Какую колесную формулу  имеет автомобиль КамАЗ-4310?

а)4х4;

б)6х4;

в)6х6;

г)8х8

18. Что означает  термин ''Нижняя мертвая точка'' НМТ?

а)расстояние от  оси коленвала  до поршня;

б)ближайшее положение поршня к оси  коленвала ;                                                                  в)ближайшее положение поршня к оси распределительного вала

19. При каком такте коленчатый вал получает энергию от поршня?

а)впуск;

б)сжатие;

в)расширение;

г)выпуск

20. Где происходит смесеобразование в дизельном  двигателе?

а)в карбюраторе;

б)в воздухопроводе;

в)в цилиндре двигателя

21. В каких единицах  измеряют мощность двигателя?

а)джоулях;

б) киловатт-часах;

в) киловаттах

22. Чему равен угол чередования  ходов в шестицилиндровом  двигателе?

а)180 градусов;

б)120 градусов;

в)90 градусов;

г)30 градусов

23. Каков  порядок работы четырехцилиндрового  двигателя?

а)1-2-3-4;

б)1-3-4-2;

в)1-4-2-3;

г)4-3-2-1;

д) ответы а,б

24. Как происходит воспламенение  рабочей смеси в дизельном двигателе?

а)запальной электрической свечой;

б)свечой накаливания;

в)самовоспламенением от сжатия

25. Дайте наиболее точное определение полной массы транспортного средства?

а)фактическая масса транспортного средства;

б)масса снаряженного транспортного средства с грузом и пассажирами, установленная  заводом  изготовителем в качестве допустимой;                                                                                            в)масса транспортного средства в снаряженном состоянии с грузом

26. Какая характеристика двигателя КамАЗ-740 правильная?

а)с внешним смесеобразованием, двухтактный, с турбонаддувом, V образный, 8цилиндровый;

б)с внутренним смесеобразованием, 4х тактный, с самовоспламенением  ,V образный, 8цилиндр;

в)с внутренним смесеобразованием, 4хтактный, с  принудительным  воспламенением, 8цилиндр

27. В каком ответе наиболее точно дано определение  хода поршня ?

а)движение поршня от НМТ до ВМТ;

б)путь который прошел поршень от ВМТ до НМТ;

в)путь поршня от одной мертвой точки до другой

28.  Какой из перечисленных автомобилей имеет колесную формулу 6х6:

а) ГАЗ – 3307;

б) ЗИЛ- 4314.10;

в) КамАЗ-4310

29.  За сколько оборотов коленчатого вала  совершается рабочий цикл в четырехтактном двигателе:

а) За 1 оборот (360o) ;

б) За 2  оборота (720°);

в) За 4 оборота (1440°);

г) Среди ответов нет правильного;

30.  Поршень движется от НМТ к ВМТ ,оба клапана закрыты. Какой такт происходит?

а) Впуск;

б)Выпуск;

в)Рабочий ход;

г)Сжатие

31.  Повышение равномерности вращения коленчатого вала двигателя достигается:

Назовите полный ответ.

а) Увеличение числа цилиндров;

б) Устанавливаются противовесы на коленвалу;

в)Применяют маховик;

г) Все способы применяются, перечисленные в пунктах  а,б,в.

32.  Что называется порядком работы цилиндров двигателя?

а) Последовательное чередование одноименных тактов;

б)Часть рабочего цикла, приходящегося на один ход поршня;

в) Оба ответа правильные.

33.  Какой модели двигателя соответствуют данные: V – образный, 8-ми цилиндровый, 4,25 литра мощностью 115 л.с.(84,53 кВт),  n max = 3 200 об/мин, степени сжатия 6,7 ?

а) Камаз – 740;

б) ЗМЗ -  53.11 ;

в) ЗИЛ -508

34.  В каком  автомобильном двигателе система питания обеспечивает впрыск топлива в цилиндры под высоким давлением, в мелкораспыленном  виде?

а) В карбюраторном;

б) В газовом;

в) В дизельном

35.   Что такое объем камеры сгорания?

а) Объем под поршнем, когда он движется к ВМТ;

б) Объем над поршнем , когда он находится в  ВМТ

в) Объем под поршнем  в момент  воспламенения рабочей смеси.

36.  Рабочий цикл четырехтактного карбюраторного двигателя происходит за 4 такта.

Какой ответ дает  их правильное и последовательное перечисление?

а) Впуск, рабочий ход, сжатие, выпуск;

б) Впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск;

в) Впуск, выпуск, сжатие, рабочий ход;

г) Впуск, сжатие, выпуск, рабочий ход.

37.  Поршень движется от НМТ к ВМТ, открыт выпускной клапан. Какой такт происходит в цилиндре двигателя?

а) Впуск;

б)Сжатие;

в) Рабочий ход;

г) Выпуск.

38.   В дизельном двигателе, при газотурбинном надуве, компрессор, подающий воздух в цилиндр двигателя, приводится в действие:

а) Отработанными газами двигателя;

б) Клиноременной передачей от коленвала;

в) Электродвигателем.

г) шестернями косозубыми

39.  Какие двигатели относятся к двигателям с внутренним смесеобразованием?

а) Карбюраторные двигатели, работающие на бензине.

б) Двигатели , работающие на газе;

в) Двигатели , работающие на дизельном топливе.

40.  Совместная и согласованная работа систем и механизмов двигателя обеспечивает его бесперебойную работу. Какое количество основных систем и механизмов  имеет двигатель?

а) 2 механизма и 2 системы;

б) 4механизма и 2 системы;

в) 2 механизма и 4 системы;

г) 4 механизма и 4 системы.

41. Что заставляет перемещаться поршень в двигателе, проворачивая  коленвал?

а) Образовавшиеся при сгорании топлива  газы;

б) Образовавшаяся в свече искра;

в) Впрыснутое под большим давлением топливо.

42.  При движении поршня от НМТ к ВМТ в   процессе такта «сжатие»  в каком положении должны находиться клапана?

а) Оба клапана открыты?

б) Впускной открыт, выпускной закрыт;

в) Впускной закрыт, выпускной открыт;

г) Оба клапана закрыты.

43.  Рабочий объем одного цилиндра  8-ми цилиндрового V-образного двигателя КамАЗ – 740 равен 1356 см3      Определить литраж двигателя.

а) 10,8 литра;

б) 169,5 литра;

в) 169,5 см3

44.  Какой из перечисленных автомобилей имеет рабочий объем  двигателя от 1,2 до 1,8 л.?

а) ЗАЗ – 1102;

б) ВАЗ – 2121;

в) ГАЗ – 3102;

г) ЗиЛ -4106.

45.  На какие типы, двигатели делятся  по способу смесеобразования?

а) Двигатели, работающие на жидком и твердом топливе;

б) двигатели внутреннего и внешнего смесеобразования;

в) на 4-х тактные и 2-х тактные двигатели.

46.  В каких пределах  лежит степень сжатия у дизельных двигателей?

а) 4 – 6,5;

б) 6,5 – 10;

в) 10 – 14;

г) 14 – 21.

47.  В каком ответе правильно перечислена последовательность тактов 4-х тактного двигателя?

а) впуск, сжатие, выпуск, рабочий ход;

б) впуск, выпуск, сжатие, рабочий ход;

в) впуск, рабочий ход, выпуск, сжатие;

г) впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск.

48.   Схема какого рабочего цикла приведена?

Поступление воздуха, топлива, впуск горючей смеси, сжатие, воспламенение,  рабочий ход, выпуск отработавших газов.

а) двигателя с турбо наддувом;

б) двигателя с внутренним смесеобразованием;

в) двигателя с внешним смесеобразованием.

49.  Что определяют габаритные размеры двигателя?

а) Ход поршня, его диаметр и число цилиндров;

б) климатические условия работы двигателя;

в) назначение двигателя.

50.  Какие такты могут совершаться в цилиндре 4-х тактного двигателя , когда  поршень движется от ВМТ к НМТ?

а) Впуск или выпуск;

б) выпуск или рабочий ход;

в) рабочий ход или сжатие;

г) рабочий ход или впуск.

ТЕСТ 2

Тема 2: Кривошипно-шатунный механизм

1. Какие детали КШМ относятся к  неподвижной группе?

а)блок цилиндров, картер, крышка блок-картера, маховик

б) блок цилиндров, картер, крышка блок-картера, коленвал, гильза цилиндров;

в) блок цилиндров, картер, крышка блок картера, гильза цилиндров, прокладка блок-картера.

2.Что такое угол развала цилиндров у  V образного двигателя?

а) угол  между осями цилиндров левого и правого ряда.

б) угол, на который повернется коленвал за 1 такт в цилиндре двигателя

в) максимальный угол  на который повернется шатун  от того положения когда поршень находится  в мертвой точке

3.Из каких материалов изготавливают блок-картер современного двигателя?

а) из легированной стали

б) из бронзы или латуни

в)из чугуна или алюминиевых сплавов

4. Чем закрывается блок-картер двигателя сверху и снизу?

а) сверху и снизу специальными кожухами

б) сверху крышкой цилиндров, снизу кожухом маховика

в) сверху крышкой цилиндров, снизу поддоном картера

5.Для чего предназначен блок-картер?

а) для размещения и крепления основных механизмов и систем двигателя

б) для превращения энергии сгоревшего топлива в механическую энергию коленчатого вала

в) для хранения и подачи масла в систему смазки двигателя и его охлаждения

6.Как закрывается блок цилиндров на двигателе КамАЗ-740 сверху?

а) двумя головками из чугуна

б)  каждый цилиндр отдельной головкой из алюминиевого сплава

в) двумя головками из алюминиевого сплава

г) одной головкой из алюминиевого сплава

7. При помощи чего создается герметичность между блоком и головкой цилиндров?

а) тщательной обработкой поверхностей

б) столеасбестовой  прокладкой                                                                                                             в) резиновыми уплотнительными кольцами.

г) комплексом способов а. б

8. Какие детали КШМ относятся к подвижной группе?

а) коленвал, маховик, поршень, поршневые кольца, шатун, коренные подшипники

б) коленвал, маховик, поршень, поршневые кольца ,шатун, шатунные подшипники

в) коленвал, маховик, поршень, поршневые кольца, шатун, поддон картера.

9. Что является направляющей для поршня при его перемещениях в двигателе?

а)блок-картер

б)гильза цилиндра

в)коленвал

10.Что называют зеркалом цилиндра?

а)установочные пояски гильзы

б)внутреннюю поверхность гильзы цилиндров

в)наружную поверхность гильзы цилиндров.

г) специальное устройство на торце гильзы

11. Что означает выражение: ,,На двигателе установлены мокрые гильзы,,?

а) гильза, внутренняя поверхность которой смазывается маслом                                                                             б) гильза, наружная поверхность которой омывается охлаждающей жидкостью

в) гильза, которая охлаждается  воздухом.

12. Что такое камера сгорания?

а) объем  между днищем поршня и головкой цилиндра ,когда поршень находится в  ВМТ                                                                               б)весь объем расположенный под поршнем

в)объем в котором происходят рабочие процессы двигателя.

13. Сколько головок цилиндров  имеет двигатель  ЗиЛ-508?

а)8головок

б)4головки

в) 2головки

г) 1головку.

14.Головки цилиндров изготавливают из  чугуна или алюминиевых сплавов и крепят к блоку цилиндров болтами или шпильками. Каким должен быть двигатель перед затяжкой?

а)чугунные и алюминиевые головки затягивают на холодном двигателе

б)чугунные и алюминиевые головки затягивают на горячем двигателе

в)чугунные на холодном  двигателе, алюминиевые на горячем двигателе                                    г)чугунные на горячем двигателе,  алюминиевые на холодном двигателе.

15. Как затягивают болты или шпильки крепления головок цилиндров?

а) в такой последовательности как работает двигатель с применением удлинителя ключа

б) затяжку проводят прилагая к ключу как можно большее усилие

в) затяжку проводят равномерно в определенной последовательности в 2-3 приема, с определенным усилием.

16.Какая деталь КШМ обеспечивает требуемую форму камеры  сгорания , герметичность внутрицилиндрового пространства и передает силу давления газов на шатун?

а)гильза цилиндра

б)головка цилиндра

в)поршень

17.Почему головку поршня выполняют  меньшего диаметра, чем юбку?

а) для удобства установки компрессионных и маслосъемных колец                                                                                                           б)для равномерного распределения давления газов на поршень

в) для предотвращения заклинивания поршня  при нагреве его во время работы

18.Из какого материала изготавливают поршни?

а)из бронзового сплава

б)из алюминиевого сплава

в)из стали

г) из титана

19.Каким способом фиксируется поршневой  палец в поршне?

а)стопорными кольцами

б)стопорными штифтами

в)установочными  болтами

20.Как устанавливается комплект  колец на поршне?

а) замки всех колец должны  находиться на одной линии  друг над  другом

б) замки смежных  колец  должны быть развернуты на 180 градусов

в) на  головке поршня устанавливается маслосъемные кольца, на юбке  компрессионные с замками развернутыми на 90-180 градусов.

21.По назначению поршневые кольца делятся на ……..

а)уплотнительные и маслосъемные

б)компрессионные и уплотнительные

в)компрессионные и маслосъемные.

г)уплотнительные и стопорные

22.Для чего поршневой палец выполняют пустотелым?

а)для уменьшения его массы

б)для прохода по нему смазочных материалов

в)для улучшения охлаждения.

г)для увеличения его прочности

23.Какое компрессионное кольцо работает в самых тяжелых условиях?

а)верхнее

б)нижнее

в)среднее.

24.Что называют замком поршневого кольца?

а)фиксатор, удерживающий кольцо на поршне

б)полости в кольце для отвода масла

в)разрез кольца.

г)специальное покрытие кольца

25.Для повышения износостойкости некоторые детали КШМ  подвергают пористому хромированию или напылению молибденом. Какие это детали?

а)поршни

б)поршневые пальцы

в)гильзы цилиндров

г)компрессионные кольца.

26.Какая деталь соединяет коленвал  двигателя с поршнем?

а)поршневой палец

б)шатун

в)шатунный подшипник.

27.Что находится в верхней головке шатуна?

а)бронзовая втулка  поршневого пальца

б)шатунный подшипник коленвала

в)разъемный вкладыш коренного подшипника.

28.Сколько шатунов крепится на 1 шатунной шейке коленвала 8-ми цилиндрового V-образного двигателя?

а)один

б)два

в)четыре.

г) восемь

29.Рядный четырехцилиндровый двигатель  имеет коленвал на котором………..

а)4коренных и 4шатунных  шеек

б)5коренных и 4шатунных шеек

в)4коренных и 5шатунных  шеек

г)5коренных и 5шатунных шеек.

30.Щеки коленвала предназначены для ……….

а)соединения коленвала с маховиком

б)крепления распределительных шестерен

в)соединения коренных и шатунных шеек.

г)для улучшения смазки коленвала

31.Для чего предназначена нижняя головка шатуна с крышкой?

а)для соединения шатуна с поршнем

б)для соединения шатуна с коленчатым валом

в)для соединения шатуна с поршневым пальцем.

32.Для повышения износостойкости коренные и шатунные шейки коленчатого вала ……….

а) закаливают ТВЧ  на 3-4мм и шлифуют                                                                             б)изготавливают  из малоуглеродистой стали  и  шейки  наплавляют высокопрочным сплавом            в)изготавливают из высокопрочных  титановых сплавов.

33.Какой технологической операции из перечисленных,  подвергают коленчатый вал в сборе с маховиком?

а)взвешиванию для определения центра тяжести                                                                           б)окраске и лакировке для уменьшения коррозии                                                                  в)статической и динамической балансировке                                                                               г)проводят все операции указанные в пунктах  а и б .

34.Сколько точек крепления двигателя к раме или кузову  современного автомобиля?

а)двигатель крепится в одной точке опираясь на поддон                                                                  б)имеет 2 точки крепления  на блок-картере                                                                                        в)3,4,5 точек крепления к раме в зависимости от модели автомобиля.

ТЕСТ 3

Тема 3: Газораспределительный механизм

1. Какие  типы газораспределительных механизмов  получили  наибольшее распространение на автомобильных двигателях?

а)золотниковые

б)клапанные

в)оба типа механизмов

2.Газораспределительные механизмы в зависимости от места установки клапана разделяются на механизмы с нижним и верхним расположением клапанов. Какой  механизм имеет меньшее количество деталей?

а)с нижним расположением клапанов

б)с верхним расположением клапанов

в)имеют одинаковое количество деталей.

3.Каким способом осуществляется привод газораспределительного  механизма?

а) зубчатыми колесами

б) цепным или зубчатым ремнем

в)в зависимости от типа и модели двигателя способом  указанным в пункте а  или    б.

4.Для чего предназначен толкатель ГРМ?

а) для передачи усилия  от  распределительного вала

б) для передачи усилия  от поршня

в) для поворота клапана вокруг своей оси.

5 . В каком ответе  перечислены только детали  ГРМ?

а)распределительный вал, штанга толкателя, коромысло,  поршневой палец, клапан выпускной

б)толкатель, седло клапана, сухари, тарелка пружины клапана, направляющая толкателя           в)направляющая втулка клапана, ось коромысел, головка цилиндров, пружина клапана.

6.Как крепится тарелка пружины клапана к стержню клапана?

а)установочным штифтом

б)при помощи резьбы

в)контактной сваркой

г)сухариками.

7.При  работе двигателя у некоторых моделей клапан  вращается вокруг своей  оси для равномерного износа направляющей, стержня клапана , седла и тарелки клапана. За счет чего это достигается?

а) за счет специального устройства

б)за счет вибрации пружин клапана

в) за  счет выпуклой формы коромысла.

г)за счет давления газов

8.Как отличить впускной клапан от выпускного одного двигателя?

а) по длине стержня клапана

б) по диаметру тарелки клапана

в) по  маркировке.

9.Какой клапан при работе двигателя нагревается до более высокой температуры?

а) впускной

б) выпускной

в) клапана одного  цилиндра нагреваются до одинаковой температуры.

10.Какие детали ГРМ заставляют клапана открываться и закрываться?

а) открывает и закрывает  распределительный вал

б) открывает кулачек распредвала, закрывает пружина

в)открывает пружина ,закрывает кулачек распредвала.

11.Какова частота вращения распределительного вала по сравнению с коленчатым  валом на четырехтактном двигателе?

а) вращается в 2 раза быстрее коленвала

б) вращается с такой же скоростью как коленвал

в)вращается в 2 раза медленнее коленвала

г)вращается независимо от коленвала.

12.Штанга передает  усилие от толкателя к коромыслу.  Может ли конструкция ГРМ обходиться без штанг?

а) не могут, так как такой механизм не сможет работать

б) может, в ГРМ с нижним расположением клапанов

в) могут в ГРМ  с верхним расположением клапанов и  распределительного вала.

13.Какие детали входят в клапанный узел ГРМ?

а) впускной клапан, седло клапана, пружина клапана, направляющая втулка клапана, компрессионное кольцо

б) впускной клапан, тарелка пружины клапана, маслосъемное кольцо, сухари, механизм вращения клапана

в) впускные и выпускные клапана, опорная шайба пружины клапана, седло клапана, сухари.

14.На каком  из двигателей привод распределительного вала осуществляется зубчатым ремнем?

а)КамАЗ-740

б)ЗМЗ-53

в)ВАЗ-2109.

15.Механизм газораспределения служит для своевременного открытия и закрытия  впускных и выпускных клапанов двигателя, обеспечивая качественное наполнение цилиндра  свежим зарядом, его очистку от отработавших газов и герметизацию цилиндра при сжатии и рабочем ходе. Все ли  эти функции выполняет  ГРМ?

а)закрытие и открытие клапанов выполняет КШМ

б)наполнение цилиндров свежим зарядом выполняет система  очистки

в)все перечисленные функции выполняет ГРМ.

16.Каким термином называют моменты открытия и закрытия клапанов относительно мертвых точек, выражая в градусах поворота коленчатого вала?

а)перекрытием клапанов

б)фазами газораспределения

в)порядком работы цилиндров.

г)угол опережения зажигания

17.Какие клапана выполняют полыми и полость заполняют металлическим натрием?

а)только впускные клапаны

б)только выпускные клапаны

в)впускные и выпускные клапана.

18.Сколько опорных шеек имеет распределительный вал  двигателя?

а) в 2 раза меньше коренных шеек коленчатого вала

б) в2 раза меньше шатунных шеек коленчатого вала

в) такое же количество, как и шатунных шеек  коленчатого вала

г) такое же количество, как и коренных шеек  коленчатого вала.

19.В  какой последовательности передается  усилие в приводе клапанов?

а) распредвал, толкатель, штанга толкателя, регулировочный винт, коромысло, клапан               б)распредвал, толкатель, регулировочный винт, штанга толкателя, коромысло, клапан        в)распредвал, толкатель, штанга толкателя, клапан, коромысло, регулировочный винт.

20.Укажите место проверки теплового зазора в ГРМ?

а) между штангой толкателя и регулировочным винтом

б) между толкателем и кулачком распредвала

в) между носком коромысла и торцом стержня клапана.

21.Что обеспечивает герметичность сопряжений клапан-седло клапана?

а) их шлифовка и притирка по месту пастами

б)подгонка по месту  с применением  уплотнителей                                                                     в)установка самоподжимных манжет.

22.Какое количество клапанов установлено на двигателе КамАЗ-740.10?

а) 6 впускных и 6 выпускных клапанов

б) 8 впускных и 8 выпускных клапанов

в) 12 впускных и 12 выпускных клапанов

г) 16 впускных и 16 выпускных клапанов.

23.На каком двигателе распределительный вал  не имеет шестерни привода масляного насоса и прерывателя –распределителя, а также эксцентрика топливного насоса?

а)ЗиЛ-508

б)ЗМЗ-53

в)ВАЗ

г)КамАЗ-740.

24.Когда происходит максимальное открытие клапана?

а) когда толкатель находится на противоположной стороне от вершины кулачка

б) когда толкатель  находится на вершине кулачка                                                                            в)когда пружина имеет максимальную длину.

25.Для чего предусмотрены тепловые зазоры в ГРМ?

а) для предотвращения  разрушения коромысел и толкателей

б) для исключения неплотного закрытия  клапанов                                                                              в)для уменьшения износа направляющих клапанов и толкателей.

26.В какую часть коромысла  вворачивают регулировочный винт?

а) в конец коромысла, обращенный к штанге

б) в  конец коромысла, обращенный к стержню клапана

в) в  отверстие оси коромысла.

27.Какое количество сухарей необходимо для крепления тарелки пружины со стержнем клапана?

а)один

б)два

в)три

г)четыре.

28.Как влияет наличие нагара на фасках клапанов  на их  охлаждение?

а)не отражается

б)улучшает охлаждение

в)ухудшает охлаждение.

29.В  приводе распределительного вала зубчатыми колесами  их  изготавливают из разных материалов. Каких?

а)колесо распредвала стальное, коленвала чугунное

б)колесо распредвала чугунное, коленвала стальное                                                                      в)колесо распредвала текстолитовое со стальной втулкой, коленвала стальное.

г) варианты указанные в ответах а, б

ТЕСТ 4

Тема  4: Система охлаждения двигателя

1. Система охлаждения предназначена для поддержания оптимального теплового режима путем отвода части теплоты от нагретых деталей двигателя и передачи этой теплоты окружающей среде. Правильная ли эта формулировка?

а)	правильная

б) неправильная, отводится  100%  тепла  сгоревшего топлива

в) неправильная, все тепло идет на совершение полезной работы

2. Как называется прибор жидкостной системы охлаждения двигателя для отвода теплоты окружающей среде.

а) рубашка блок-картера

б)вентилятор

в)центробежный насос

г)радиатор

3. Что такое антифриз?

а)  жидкость, замерзающая при очень низкой температуре

б) жидкость уменьшающая трение

в) жидкость, применяемая в тормозной системе

4. Какое устройство системы охлаждения обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости в двигателе?

а) радиатор

б) вентилятор

в) центробежный насос

г) клапан-термостат

5.На каком двигателе из перечисленных устанавливается вентилятор с электроприводом?

а) ЗиЛ

б) ВАЗ

в) КамАЗ

г) ЗМЗ

6. Предпусковой подогреватель  предназначен для   …..

а) поддержания оптимального теплового режима двигателя

б)для подогрева охлаждающей жидкости и масла перед пуском двигателя при низких температурах

в)для  подогрева двигателя с воздушным охлаждением  при работе его в северных районах

7. Для изменения интенсивности охлаждения радиатора применяют жалюзи и на некоторых двигателях автоматическое отключение ……

а)вентилятора

б)водяного насоса

в)термостата

8. В двигателе внутреннего сгорания только 30-42% тепла полученного при сгорании топлива превращаются в полезную работу. На что расходуется остальное тепло?

а) все остальное тепло отводится системой охлаждения в окружающую среду

б) уносится в окружающую среду отработанными газами

в) уносится отработанными газами, отводится системой охлаждения, затрачивается  на трение и нагрев масла

9. Какие наполнители применяют в термостатах системы охлаждения двигателей?

а)с жидкостным и газообразным наполнителем

б)с твердым и газообразным наполнителем

в)с жидким и твердым наполнителем

10.Для чего на пробке радиатора устанавливается  паровоздушный  клапан?

а)для предохранения водителя от ожогов при закипании жидкости в системе охлаждения           б)для выпуска пара при кипении жидкости и впуска воздуха в систему при ее охлаждении     в)для автоматического поддержания заданного уровня жидкости в системе охлаждения

11.Как различаются по объему система охлаждения и система смазки на одном и том же двигателе?

а) емкость системы охлаждения больше

б) емкость системы смазки больше

в)емкости этих систем одинаковые

12. Какого типа насос применяют для принудительной циркуляции жидкости в системе охлаждения?

а)центробежный

б)плунжерный

в)шестеренчатый

г)диафрагменный

13. Радиатор жидкостной системы охлаждения состоит из верхнего и нижнего бачка соединенных трубками. В каком из бачков температура охлаждающей жидкости выше?

а) в нижнем

б)в верхнем

в)одинакова в обоих бачках

ТЕСТ 5

Тема  5: Система смазки  двигателя

1. Когда рекомендуется проверять уровень масла в картере двигателя?

а) сразу после пуска двигателя

б) при работе двигателя под нагрузкой

в) через несколько минут после остановки двигателя

2. Может ли в системе смазки устанавливаться радиатор?

а) нет, устанавливается только в системе охлаждения

б)может, на автомобилях работающих в тяжелых условиях

в)устанавливается на всех автомобильных двигателях

3. Как должен действовать водитель при резком падении давления в системе смазки (при загорании лампочки аварийного падения давления)?

а) немедленно  остановить автомобиль и устранить причину снижения давления

б) на минимальной скорости доехать до своего предприятия и выполнить ремонтные работы

в) на минимальной скорости проехать не более 10 км  до удобного для ремонта места

4. Какие из указанных причин приводят к понижению давления масла в системе смазки?

а) увеличение зазоров в подшипниках коленвала

б) увеличение зазоров между гильзой и поршнем

в) негерметичность  клапанов ГРМ

5. Как проверяется работоспособность центробежного фильтра очистки масла в условиях эксплуатации?

a) по количеству отложений  в колпаке ротора

б) сигнализатором аварийного давления масла

в) по шуму ротора после остановки двигателя

5.  Какой из ответов наиболее полно перечисляет назначение смазочного материала в системе смазки двигателя?

а) уменьшает трение и износ трущихся поверхностей

б) понижает температуру деталей, с которыми соприкасается

в) выносит продукты изнашивания  из зоны трения

г) выполняет все функции  указанные в пунктах  а,б,в

д) выполняет все функции указанные в пунктах  а,в

6. Какие из перечисленных деталей на современных двигателях смазываются под давлением?

а) коренные и шатунные подшипники коленвала, гильзы цилиндров

б)подшипники распределительного вала ,оси коромысел, зубья распределительных шестерен          в)коренные и шатунные подшипники коленвала, подшипники распредвала, оси коромысел

7. Как ограничивается максимальное давление масла в системе смазки?

а) изменением числа оборотов шестерен насоса

б) редукционным клапаном

в)изменением уровня масла в поддоне

8. Как приводится в действие масляный центробежный очиститель(центрифуга)?

а) реактивными силами струи масла из сопла ротора

б) клиноременной передачей

в) шестеренчатым приводом

9.Как контролируется уровень масла в системе смазки двигателя?

а) по показаниям манометра давления масла

б) по показаниям датчика  уровня масла

в) маслоизмерительным щупом при неработающем двигателе

10. Какая система обеспечивает удаление из поддона двигателя паров топлива, конденсата, и  отработавших газов?

а) декомпрессионная система

б) система вентиляции картера

в) система грязеуловителей

11. Какой прибор системы смазки двигателя производит  забор масла из картера и его первичную фильтрацию?

а) маслоприемник

б) фильтр центробежной очистки

в) фильтр грубой очистки

г) масляный  насос

12. Какие насосы применяют для подачи масла под давлением к трущимся поверхностям механизмов?

а) центробежные насосы

б)роторные насосы

в)плунжерные насосы

г)шестеренчатые  насосы

13 .В систему смазки двигателя может входить масляный  радиатор. Может ли он включаться и выключаться водителем?

а) может, при помощи крана

б) не может, он постоянно включен

в) не может, он включается и выключается автоматически

14 .Как смазываются кулачки распределительного вала двигателя?

а) под давлением

б) разбрызгиванием

в) их смазка не предусмотрена

15 .Что применяют в качестве фильтрующего элемента в фильтре  тонкой очистки масла?

а) мелкоячеистую сетку

б) набор пластинок с малым расстоянием между ними

в)  в ленточно-бумажные или керамические пакеты

16. Где установлен масляный насос системы смазки у двигателя семейства КамАЗ?

а) снаружи блока цилиндров

б ) в поддоне блок-картера

в) в картере распределительных шестерен

17. Где оседают механические примеси в центрифуге системы смазки?

а) на внутренней стенке колпака

б) на наружной стенке колпака

в) на внутренней стенке кожуха центрифуги

ТЕСТ 6

Тема 6: Система питания карбюраторного двигателя

1.Карбюраторные двигатели относятся к двигателям…..

а) внешнего смесеобразования

б) внутреннего смесеобразования

в) с самовоспламенением

2.Как поступает топливо из бака к карбюратору?

а) по топливопроводу, самотеком

б) по топливопроводу, при помощи топливного насоса

в) подается топливным насосом высокого давления

3. Какая смесь нужна при пуске непрогретого двигателя?

а) бедная                 б)обедненная             в)нормальная           г)богатая

4. Как поступает топливо из поплавковой камеры карбюратора в смесительную камеру?

а) самотеком

б) нагнетается топливным насосом

в)под действием разряжения в диффузоре

5. Для чего на воздушной заслонке карбюратора установлен автоматический клапан?

а) для обеднения смеси при первых вспышках в двигателе при запуске

б) для обогащения смеси при работе двигателя под нагрузкой

в) для обогащения смеси при разгоне автомобиля

6. Каково назначение фильтра-отстойника системы питания?

а ) для очистки топлива от мелких механических примесей

б) для очистки топлива от воды и крупных примесей

в) для очистки топлива от смолистых веществ

7. Какая зависимость между степенью сжатия двигателя и применяемым бензином?

а) чем выше степень сжатия двигателя, тем больше октановое число бензина

б) чем выше степень сжатия двигателя, тем меньше октановое число бензина

в) такой зависимости нет

8. Какое количество воздуха  необходимо для полного сгорания 1 кг топлива?

а) в зависимости от марки топлива 3-5 кг             б) 1 кг воздуха                в) 15 кг воздуха

9. Что называется горючей смесью?

а) смесь паров мелкораспыленного топлива и воздуха

б) смесь паров топлива, воздуха, отработанных газов

в) смесь паров топлива, воздуха, картерных газов

10. Для чего предназначен диффузор?

а) для точной дозировки топлива

б) для точной дозировки воздуха

в) для создания разряжения в карбюраторе

11. Чем регулируется поступление горючей смеси в цилиндры двигателя?

а) воздушной заслонкой

б) дроссельной заслонкой

в) изменением уровня топлива в поплавковой камере

г) ускорительным насосом карбюратора

12. Каково назначение поплавка в поплавковой камере?

а) поддерживает необходимый уровень топлива в карбюраторе

б) изменяет состав горючей смеси в карбюраторе

в) поддерживает необходимое число оборотов коленвала двигателя

13. Для чего предназначена масляная ванна в инерционно-масляном воздушном фильтре?

а) для смазки трущихся деталей фильтра

б) для осаждения примесей находящихся в воздухе

в) для увлажнения воздуха

14. Какая деталь топливного насоса карбюраторного двигателя перекачивает топливо в поплавковую камеру?

а) шестерня                                б) поршень                                            в) мембрана

15. Как контролируется уровень топлива в баке автомобиля?

а) топливоизмерительным щупом

б) прибором в кабине автомобиля

в) через смотровое окно топливного бака

16. Какой прибор обеспечивает первичную очистку топлива в системе питания?

а) фильтр тонкой очистки

б) топливоподкачивающий насос

в) фильтр-отстойник

17. Как называют процесс приготовления горючей смеси?

а) смесеприготовлением

б) пульверизацией

в) обогащением

г) карбюрацией

18. Какой должна быть горючая смесь чтобы двигатель развивал максимальную мощность?

а) богатой

б) обогащенной

в) нормальной

г) обедненной

19. Какое устройство  карбюратора обеспечивает  обогащение смеси при резком открытии дроссельной заслонки?

а) ускорительный насос

б) экономайзер

в) главная дозирующая система

20. Какой орган карбюратора обеспечивает  регулирование подачи смеси  на всех рабочих режимах?

а) воздушная заслонка

б)дроссельная заслонка

в)экономайзер

21. Что такое жиклер?

а) деталь карбюратора, регулирующая число оборотов коленчатого вала двигателя

б) трубка пропускающая воздух или топливо

в) пробка с калиброванным отверстием рассчитанная на протекание определенного количества топлива или воздуха

22. Для чего предназначены впускной и выпускной клапаны крышки топливного бака?

а) для стабилизации давления в баке

б) для поступления топлива в бак при заправке

в) для управления подачей топлива в карбюратор

23. Каково назначение пружины мембраны топливного насоса?

а) создает необходимое давление и расход топлива

б) открывает впускной клапан насоса

в) открывает выпускной клапан насоса

24. Что расположено между карбюратором и головкой цилиндров двигателя?

а) впускной трубопровод

б) выпускной трубопровод

в)турбокомпрессор

25. Рабочая смесь, из какого бензина допускает максимальную степень сжатия?

а) А-80

б)А-92

в)АИ-93

г)АИ-98

26. Какая рабочая смесь обеспечивает наилучшую экономичность двигателя?

а) богатая

б) обогащенная

в) нормальная

г) обедненная

27. Для чего предназначен экономайзер?

а) подает дополнительно воздух обедняя смесь

б)подает дополнительно топливо, обогащая смесь

в)подает дополнительно воздух и топливо,чтобы смесь не изменилась

28. Каково назначение пневмоцентробежного ограничителя числа оборотов коленчатого вала?

а) ограничивает максимальное число оборотов

б) ограничивает максимальную мощность

в) ограничивает минимальную мощность

29. Сколько смесительных камер имеет карбюратор К-126Б устанавливаемый на двигателе ЗМЗ-53?

а) одну

б)две

в)три

г)четыре

30. Почему стальные топливопроводы изнутри покрывают оловом, свинцом или медью?

а) для уменьшения сопротивления топливу

б)для уменьшения коррозии топливопровода

в)для улавливания смолистых отложений

31. На большинстве карбюраторных  двигателей привод топливного насоса осуществляется…..

а) от распредвала

б) от коленвала

в) от распределительных шестерен

ТЕСТ 7

Тема 7: Система питания дизельного двигателя

1.К какому типу  двигателей относятся дизельные?

а) двигатели внутреннего  смесеобразования

б) двигатели внешнего смесеобразования

в) двигатели с принудительным воспламенением горючей смеси

2.В каком двигателе время на приготовление рабочей смеси больше?

а) дизельном

б) карбюраторном

в) газобаллонном

3.Как воспламеняется рабочая смесь в цилиндре дизельного двигателя?

а) свечой накаливания

б) электрической свечой

в)самовоспламеняется от сжатия воздуха

4.Для чего предназначены топливопроводы высокого давления?

а) для соединения приборов питания дизельного двигателя

б) для подачи топлива от бака к фильтрам

в) для соединения топливного насоса низкого давления с топливным насосом высокого давления

г) для подачи топлива от топливного насоса высокого давления к форсункам

5.Какой тип топливного насоса высокого давления установлен на двигателе КамАЗ?

а) поршневой

б) шестеренчатый

в) плунжерный

6.Сколько форсунок имеет дизельный восьмицилиндровый, V-образный двигатель?

а) одну

б) две

в) четыре

г) восемь

7.Какой прибор системы питания дизеля автоматически изменяет момент впрыска топлива в цилиндры двигателя в зависимости от числа оборотов коленчатого вала?

а) пневматический регулятор

б) гидравлическая муфта

в) автоматическая муфта

8.Всережимный регулятор частоты вращения коленвала………

а) изменяет подачу воздуха в зависимости от нагрузки двигателя, поддерживая заданное число оборотов коленвала

б) изменяет подачу топлива в зависимости от нагрузки двигателя , поддерживая заданное число оборотов коленвала

в) изменяет подачу топлива, ограничивая минимальное число оборотов коленвала

9.Когда начинается впрыск топлива в цилиндр дизельного двигателя?

а) когда плунжер начинает сжимать топливо

б) когда откроется нагнетательный клапан ТНВД

в) когда поднимается игла распылителя форсунки

г) все ответы правильные

10.Какой способ смесеобразования в дизельных двигателях обеспечивает наибольшую экономичность?

а) объемный

б) вихрекамерный

в)предкамерный

11.Какой прибор системы питания дизеля предназначен для равномерной подачи дозированных порций топлива в определенный момент под высоким давлением?

а) распылитель

б) форсунка

в)топливный насос высокого давления

12.Автоматическая муфта опережения впрыскивания топлива предназначена………

а) для автоматического изменения угла опережения впрыска в зависимости от цетанового числа топлива

б) для автоматического изменения угла опережения впрыска  в зависимости от частоты вращения коленвала

13.Как закрывается наливная горловина топливного бака?

а) герметичной крышкой предотврашающей попадание пыли и грязного воздуха

б) герметичной крышкой с паровоздушным клапаном

в) крышкой которая закрывается неплотно, для избежания образования разряжения при расходе топлива

14.Для чего в форсунке установлена проставка?

а)для фиксации распылителя в корпусе

б)для задержки технологических загрязнений

в)для уменьшения перепадов давления топлива

15.Влияет ли форма камеры сгорания дизельного двигателя на смесеобразование?

а) нет

б) да

в) зависит от типа двигателя

16.Какого типа топливоподкачивающий насос низкого давления установлен на двигателе КамАЗ-740?

а) шестеренчатого типа с приводом от распредвала

б)диафрагменный, с приводом от коленвала

в)поршневой, с приводом от кулачкового вала ТНВД

17.Что означает цетановое число дизельного топлива?

а) степень сжатия двигателя, на котором применяется топливо

б) склонность топлива к самовоспламенению

в) угол впрыскивания топлива до прихода поршня в ВМТ

18.Каким  образом, по мере расходования топлива, в баке поддерживается атмосферное давление?

а) в бак поступает воздух через зазор между крышкой и горловиной

б) в бак поступает воздух через через трубку-сапун

в) в бак поступает воздух через клапан в крышке

19.Что заставляет перемещаться к кулачковому валу плунжер?

а) давление топлива

б) кулачковый вал

в) пружина

20.Какие топливопроводы высокого давления установлены на двигателе КамАЗ-740?

а)4 коротких и 4 длинных

б)3 коротких и 5 длинных

в)2 коротких,  2 длинных  и 4 средней длины

г)8 топливопроводов одинаковой длины

21.Сколько оборотов сделает коленчатый вал двигателя, если кулачковый вал топливного насоса сделает 1 оборот?

а) один

б) два

в) три

г) четыре

22.Как влияет цетановое число дизельного топлива на работу  двигателя?

а) с увеличением цетанового числа увеличивается период задержки воспламенения топлива  и жесткость работы двигателя

б) сувеличением  цетанового числа уменьшается период задержки воспламенения топлива, двигатель работает мягко

в) цетановое число не влияет на работу двигателя

23.Для чего предназначены сливные трубопроводы системы питания дизельного двигателя?

а) для передачи топлива на другой автомобиль

б) для слива в бак неиспользованное топливо из ТНВД

в) для слива грязного топлива из фильтра-отстойника

24.Каково назначение фильтра тонкой очистки топлива?

а) для отделения паров топлива и воздуха

б) для отделения от топлива крупных механических примесей и воды

в) для очистки топлива от абразивных частиц и воды

25.Каков принцип действия всережимного регулятора ТНВД?

а) вакуумный

б) гидравлический

в) центробежный

26.До какой температуры нагревается воздух  в цилиндрах двигателя работающего на дизельном топливе при такте сжатия?

а)350-370К

б)890-950К

в)2000-2200К

27.Укажите назначение форсунки.

а) регулирует угол опережения  впрыскивания топлива

б) регулирует цикловую подачу топлива

в) распыливает  топливо под высоким давлением в камере сгорания

28.Что включает в себя понятие  ТНВД?

а) корпус насоса, поршень, механизм ручной подкачки топлива, топливопроводы

б) корпус насоса с секциями и кулачковым валом, всережимный регулятор и автоматическая муфта опережения впрыска топлива

в) корпус насоса с механизмом ручной и механической подачи топлива, форсункой и топливопроводом высокого давления

Тема 7

7.1.1.Чем отличается воздушный фильтр инерционный, сухого типа от инерционно-масляного?

а)отсуствием масляной ванны

б)отсуствием фильтрующего элемента

в)отсуствием крышки корпуса фильтрующего элемента

7.1.2.По принципу действия глушители делятся на активные и реактивные. Какой тип глушителя превращает звуковую энергию в тепловую?

а)реактивный

б)активный

в)оба типа

7.1.3.Какой прибор газобаллонной установки системы питания двигателя служит для приготовления газовоздушной смеси?

а)газовый смеситель

б)газовый испаритель

в)карбюратор-смеситель

7.1.4.Как называется клапан перепускающий газ во время заправки в баллон и не допускающий обратного его выхода из баллона по окончании заправки?

а)предохранительны

б)наполнительный

в)контрольный

7.1.5.В каком состоянии и при каком давлении хранятся газы в стальных баллонах?

а)в сжатом состоянии под давлением 20 мПа

б)в сжатом состоянии под давлением 1,6 мПа

в)в сжиженном состоянии под давлением 20 мПа

г)в сжиженном состоянии под давлением 1,6 мПа

7.1.6.Как называется прибор, обеспечивающий испарение жидкого газа?

а)такого прибора нет

б)смеситель

в)испаритель

7.1.7.Как изменится разряжение во впускном трубопроводе двигателя  по мере загрязнения картонного элемента воздушного фильтра?

а)не изменится

б)увеличится

в)уменьшится

7.1.8.Какую роль выполняют на автомобиле полупроводниковые диоды генераторной установки?

а)увеличивают ток

б)выпрямляют переменный ток

в)прерывают ток

7.1.9.Какой прибор системы зажигания изменяет угол опережения зажигания при изменении частоты вращения коленвала?

а)центробежный регулятор

б)вакуумный регулятор

в)октан-корректор

7.1.10.Как называют устройство предназначенное для защиты якоря стартера от передачи вращения коленвалом?

а)тяговое реле стартера

б)муфта свободного хода

в)реле включения

7.2.1.Токсичные вещества выделяемые автомобилем содержатся …………

а)в отработавших газах

б)в картерных газах

в)в парах топлива

г)в отработавших и картерных газах и парах топлива

7.2.2.Что необходимо сделать, если сработал индикатор системы питания двигателя воздухом?

а)изменить подачу топлива

б)проверить герметичность впускной системы

в)заменить картонный элемент воздушного фильтра

7.2.3.Для чего предназначен турбонаддув?

а)для предварительного сжатия воздуха в цилиндрах

б)для увеличения количества воздуха подаваемого в цилиндры

в)для улучшения охлаждения двигателя

7.2.4.Какие газы получили наибольшее распространение в качестве топлива для газобаллонных автомобилей?

а)бутанобутиленовые смеси

б)бутанопропановые смеси

в)пропанопропиленовые смеси

7.2.5.В газобаллонной установке предусмотрено 3 вентиля- расходный, контроля уровня и магистральный. Какой вентиль позволяет соединить или разъединить баллон с трубопроводами, через которые газ из баллона поступает к двигателю?

а)расходный

б)контроля уровня

в)магистральный

7.2.6.Какой газ перед использованием испаряют?

а)сжиженный

б)сжатый

в)оба вида газов

7.2.7.Какая аккумуляторная батарея имеет большее напряжение   6СТ-55    или    6СТ-90 ?

а)6СТ-55

б)6СТ-90

в)имеют одинаковое напряжение

7.2.8.Какой прибор системы зажигания периодически размыкает и замыкает первичную цепь?

а)прерыватель

б)распределитель

в)включатель зажигания

7.2.9.В каком месте устанавливается обычно электростартер на двигателе?

а)в передней верхней части

б)в передней нижней части

в)в задней нижней части

7.2.10.Для чего предназначен каталитический нейтрализатор выхлопных газов?

А)для снижения токсичности отработанных  газов

б)для снижения сопротивления глушителя

в)для снижения скорости выхлопных газов

7.3.1.Каким способом приводится в действие турбокомпрессор двигателя внутреннего сгорания?

а)клиноременной передачей

б)выхлопными газами

в)шестернями

7.3.2.Какие детали двигателя изнашиваются ускоренно при неэффективной очистке воздуха от пыли?

а)коленвал и вкладыши

б)поршни, гильзы, поршневые кольца

в)все трущиеся детали

7.3.3.Как удаляется пыль из воздухоочистителя двигателя КамАЗ-740?

а)оседает в поддоне масляной ванны воздухоочистителя

б)отсасывается эжектором

в)собирается в пылесборнике

7.3.4.В чем преимущество системы питания двигателя от газобаллонной установки?

а)безотказность и малая пожароопасность

б)простота и малая трудоемкость обслуживания

в)экономичность и малая токсичность двигателя

7.3.5.Как называют клапан выпускающий в атмосферу газ из баллона при повышении давления?

а)контрольный

б)магистральный

в)предохранительный

7.3.6.От какого редуктора газ поступает к карбюратору-смесителю?

а)от редуктора низкого давления

б)от редуктора высокого давления

в)от любого редуктора в зависимости от состава газа

7.3.7.Какой прибор электрооборудования предназначен для питания стартера автомобиля?

а)аккумуляторная батарея

б)генераторная установка

в) ответы А или Б, в зависимости от того работает двигатель или нет

7.3.8.На современных автомобилях устанавливают генераторы………..тока

а)постоянного

б)переменного

в)импульсного

7.3.9.Какой прибор электрооборудования воспламеняет рабочую смесь в цилиндрах двигателя?

а)катушка зажигания

б)свеча зажигания

в)свеча накаливания

7.3.10.Для чего предназначена расширительная (резонаторная) камера системы выпуска отработавших газов?

а)для соединения правой и левой приемных труб

б)для уменьшения скорости и давления  выхлопных газов

в)для вывода выхлопных газов из глушителя в окружающую среду

7.4.1.По какому принципу работает инерционный фильтр очистки воздуха?

а)на резком изменении направления движения воздуха

б)на резком изменении скорости воздуха

в)на изменении пор фильтра

7.4.2.С какой частотой вращается ротор турбокомпрессора двигателя КамАЗ на номинальном режиме?

а)60000 об/мин

б)5000 об/мин

в)400 об/мин

7.4.3.На некоторых моделях автомобилей впускные трубопроводы подогреваются отработавшими газами или охлаждающей жидкостью. Для чего?

а)для лучшего наполнения цилиндров

б)для улучшения испарения топлива

в)для уменьшения сопротивления всасывающего тракта

7.4.4.Как называют прибор обеспечивающий испарение жидкого газа?

а)смеситель

б)влагоотделитель

в)испаритель

7.4.5.Чем отличаются карбюраторные двигатели от газобаллонных? Можно ли на газобаллонном двигателе использовать бензин?

а)двигатели одинаковые, работают на газе и бензине

б)отличаются ГРМ и применение бензина невозможно

в)отличаются камерой сгорания и устройством системы питания, работают на газе и бензине

7.4.6.Какую роль выполняет редуктор системы питания двигателя в газобаллонной установке?

а)препятствует поступлению газа к смесителю при неработающем двигателе                           б)снижает давление газа от переменного давления в баллонах, автоматически изменяет количество газа в зависимости от режима работы двигателя                                              в)автоматически перекрывает магистраль при остановке двигателя

7.4.7.На каком автомобиле отсутствует система зажигания?

а)ВАЗ-2101

б)ГАЗ-3302

в)ЗиЛ-4106

г)КамАЗ-5320

7.4.8.В какой системе зажигания отсутствует прерыватель?

а)в контактной

б)контактно-транзисторной

в)в бесконтактной

7.4.9.Какая часть генератора неподвижна?

а)статор

б)ротор

в)обмотка возбуждения

г)полюсные наконечники

7.4.10.Какой тип двигателя выбрасывает в окружающую среду больше сажи?

а)карбюраторный

б)газобаллонный

в)дизельный

ТЕСТ 13

Тема 8: Трансмиссия автомобиля (Сцепление и коробка передач)

1.Какой тип трансмиссии устанавливают на отечественных автомобилях ВАЗ?

а)механический

б)электрический

в)комбинированный

2.Зависит ли конструкция трансмиссии автомобиля от колесной формулы?

а) только у грузовых

б) не зависит

в) зависит у всех автомобилей

3.Какой колесной формулой обладает автомобиль, имеющий раздаточную коробку?

а)4x2или 4x4

б)6x4 или 6x6

в)4x4 или 6x6

4.На каком автомобиле сцепление сухое, фрикционное, двухдисковое,  с переферийным расположением нажимных пружин?

а)ГАЗ-3309

б)ЗиЛ-4314.10

в)ВАЗ-2121

г)КамАЗ-5320

5.Как изменится свободный ход педали сцепления при износе фрикционных накладок?

а) не изменится

б) уменьшится

в) увеличится

6.Что называют передаточным числом?

а) отношение числа зубьев ведомой шестерни к ведущей

б) отношение числа зубьев ведущей шестерни к ведомой

в) число передач коробки

7.Какой механизм применяют в трансмиссии автомобиля  для включения и выключения переднего ведущего моста?

а) раздаточную коробку

б) дополнительную коробку

в) коробку отбора мощности

8.Какие трансмиссии считают механическими, ступенчатыми?

а) когда в трансмиссии установлено фрикционное сцепление, коробка перемены передач

б) когда в трансмиссии установлено сухое сцепление и гидротрансформатор

в) когда в трансмиссии установлен двигатель-генератор и электродвигатели ведущих колес

9.В каком ответе перечислены только агрегаты трансмиссии?

а) сцепление, КПП, карданная передача, главная передача, дифференциал

б) сцепление, КПП, карданная передача, полуоси, рулевое управление

в) сцепление, КПП, карданная передача, делитель, тягово-сцепное устройство

10.На каком принципе основана работа фрикционного сцепления?

а) на использовании сил инерции

б) на использовании сил трения

11.Какие детали сцепления относятся к ведомым?

а) маховик, нажимной диск, ведомый диск

б) маховик, кожух сцепления, гаситель крутильных колебаний

в) ведомый диск, гаситель крутильных колебаний, накладки

12.Какой механизм предохраняет трансмиссию от перегрузок при резком торможении с невыключенным двигателем или резком трогании с места?

а) главная передача

б) сцепление

в) карданная передача

13.Какой привод включения сцепления у автомобилей ЗиЛ-130 и ГАЗ-53А?

а) электрический

б)гидравлический

в)механический

14.Сколько фрикционных накладок  имеет сухое, двухдисковое сцепление?

а)одну

б)две

в)три

г)четыре

15.Какие типы коробок передач устанавливают на автомобилях ЗиЛ-4314.10, ГАЗ-3307,КамАЗ-5320, ВАЗ-2121?

а) электрические

б) гидравлические

в) механические

16.В четырехступенчатой коробке передач для получения максимального усилия на ведущих колесах необходимо включить…………………

а)первую передачу

б)вторую

в)третью

г)четвертую передачу

17.Какое устройство в коробке передач обеспечивает выравнивание угловых скоростей  включаемых шестерен?

а) синхронизатор

б) фиксатор

в) замок

18.В какой последовательности передается крутящий момент от двигателя к ведущему мосту у автомобиля с колесной формулой 4x2?

а) сцепление, КПП, раздаточная коробка, карданная передача

б) сцепление, КПП, карданная передача

в) сцепление, делитель, КПП, раздаточная коробка, карданная передача

19.Какую функцию не выполняет трансмиссия?

а) передает крутящий момент от двигателя к ведущим колесам

б) изменяет крутящий момент по  величине и направлению

в) длительно разъединяет двигатель и ведущие колеса

г) обеспечивает движение автомобиля в заданном направлении

20.Какой автомобиль имеет колесную формулу 6x4?

а)ВАЗ-2121

б)ГАЗ-3307

в)ЗиЛ-4314.10

г)КамАЗ-5320

21.Где установлен гаситель крутильных колебаний?

а) в сцеплении

б) в делителе КПП

в) в карданной передаче

22.Какой механизм препятствует включению одновременно двух передач?

а) фиксатор механизма переключения передач

б) синхронизатор

23.Каково назначение фиксаторов КПП?

а) обеспечивает точную установку зубчатых колес во включенном состоянии

б) обеспечивает точную установку зубчатых колес в  выключенном состоянии

в) предотвращает самовыключение передач при движении автомобиля                                    г)выполняет все функции указанные в ответах  А, Б, В

24.Для чего применяют спидометр?

а) для определения скорости движения автомобиля

б)для определения пройденного пути

в) для определения скорости и пройденного пути

25.Какой автомобиль имеет сухое, двухдисковое с переферийными пружинами и пневмогидроусилителем  сцепления?

а)ВАЗ-2114

б)ГАЗ-3307

в)ЗиЛ-4314.10

г)КамАЗ-5320

26.Какую колесную формулу имеет автомобиль у которого меньше механизмов  в трансмиссии?

а)4x2

б)4x4

в)6x4

г)6x6

д)8x8

27.Без какого агрегата может обойтись автомобиль с колесной формулой 4x2?

а)сцепления

б)КПП

в)карданной передачи

г)раздаточной коробки

28.Для чего предназначено сцепление?

а) для разъеденения и соединения двигателя и КПП

б) для изменения скорости движения автомобиля

в) для изменения крутящего момента двигателя

29.Каково назначение пневмогидроусилителя сцепления?

а) для уменьшения усилия на органе управления

б) для увеличения усилия нажимных пружин

в) для упрощения привода управления сцеплением

30.Какой вал отсутствует в КПП?

а)ведущий

б)ведомый

в)промежуточный

г)карданный

31.Как изменится скорость движения автомобиля и усилие на ведущих колесах  если увеличить передаточное число КПП?

а)скорость уменьшится, усилие уменьшится

б)скорость уменьшится, усилие увеличится

в)скорость увеличится, усилие увеличится

г)скорость увеличится, усилие уменьшится

32.Какая коробка перемены передач устанавливается на автомобилях-тягачах КамАЗ?

а) пятиступенчатая с делителем

б) десятиступенчатая механическая

в)трехступенчатая гидрообъемная

33.Как смазываются детали  коробки  перемены передач автомобиля ГАЗ-3307?

а)под давлением

б)разбрызгиванием

в)комбинированная

ТЕСТ 15

Тема 15: Карданная передача. Ведущие мосты

1.Где установлена  карданная передача заднеприводного автомобиля?

а) между КПП и главной передачей ведущего моста

б) между главной передачей и ведущими управляемыми колесами

г) в приводе ГРМ

2.Сколько ведущих мостов у автомобиля с колесной формулой 4x2?

а)один

б)два

в)три

г)четыре

3.Как подразделяют главные передачи в зависимости от числа пар шестерен?

а)гипоидные и двойные

б)одинарные и конические

в)одинарные и двойные

4.Как называют механизм,  обеспечивающий вращение ведущих колес с разной частотой?

а)механизм свободного хода

б)дифференциал

в)обгонная муфта

5.На каких автомобилях устанавливают двойные главные передачи?

а) на грузовых автомобилях большой грузоподъемности

б) на легковых автомобилях

в) на легковых и спортивных автомобилях

6.Для чего предназначена полуось?

а)передает крутящий момент от главной передачи к ведущим колесам

б)передает крутящий момент от дифференциала к ведущим колесам

в)передает крутящий момент от среднего моста к заднему

7.Сколько шкворней устанавливают на управляемом мосту?

а)один

б)два

в)три

г)четыре

8.Угловое перемещение карданных валов обеспечивается конструкцией карданных шарниров. Что позволяет  изменять расстояние между шарнирами при движении автомобиля?

а)наличие шлицевого соединения

б)за счет угловых перемещений карданного вала

в)за счет деформации рессор

9.На что опирается крестовина в вилке кардана?

а)бронзовую втулку

б)стальной вкладыш

в)игольчатый подшипник

10.Как называют одинарную главную передачу когда ось ведущей шестерни смещена вниз относительно оси ведомой шестерни?

а)обыкновенной

б)гипоидной

в)конической

11.Что такое сателлиты?

а)шестерни главной передачи

б)шестерни дифференциала

в)шестерни коробки передач

12.Какой автомобиль имеет межосевой дифференциал?

а)ВАЗ-2121

б)ГАЗ-3110

в)ЗиЛ-4314.10

г)КамАЗ-5320

д)все указанные

13.С какой целью передняя ось грузовых автомобилей выполнена сечением двутавровой формы?

а)для удобства крепления рессор и амортизаторов

б)для увеличения жесткости на изгиб

в)для лучшего расположения двигателя и рулевого механизма

14.Для чего предназначена карданная передача?

а)для увеличения крутящего момента

б)для передачи крутящего момента между валами взаимное положение которых меняется             в)выполняет функции пунктов А и Б

15.В каком ответе правильно указаны основные элементы карданного шарнира?

а)две вилки, крестовина, игольчатые подшипники

б)валы со шлицевыми наконечниками и опоры

в)скользящая вилка, упругая резиновая муфта, хомут

16.Какоя из шестерен одинарной главной передачи соединяется с карданным валом, а какая через дифференциал с полуосями?

а)ведущая с полуосями, ведомая с карданным валом

б)ведущая с карданным валом, ведомая с полуосями

в)зависит от модели автомобиля

17.При какой главной передаче есть конструктивная возможность опустить кузов автомобиля ниже?

а)обыкновенной

б)центральной

в)гипоидной

18.На каком автомобиле устанавливают межколесный и межосевой дифференциалы?

а)ГАЗ-3307

б)ЗиЛ-4314.10

в)КамАЗ-5320

19.Как называют дифференциал, разделяющий крутящий момент между полуосями поровну?

а)симметричный

б)несимметричный

в)асимметричный

20.В чем отличие заднего ведущего моста от переднего?

а)нет дифференциала

б)нет шарниров равных угловых скоростей

в)нет главной передачи

21.Для чего предназначен межосевой дифференциал?

а)распределяет крутящий момент между ведущими мостами

в)распределяет крутящий момент между колесами ведущего моста

22.Карданные шарниры равных угловых скоростей могут быть шариковые и кулачковые. Какие из перечисленных применяют в передних ведущих мостах автомобилей ГАЗ, УАЗ?

а)кулачковые

б)шариковые

в)оба типа

23.Какой передний мост состоит из главной передачи, дифференциала и полуосей?

а)ведущий

б)ведомый

в)поддерживающий

24.В каких случаях сателлиты дифференциала не вращаются вокруг своих осей?

а)при буксовании одного из колес

б)про движении автомобиля на поворотах

в)при движении по прямой и ровной дороге

25.Почему картер главной передачи переднего ведущего моста сдвинут несколько в сторону от продольной оси автомобиля?

а)для нормального расположения двигателя над передней полуосью

б)из-за расположения карданной передачи

в)для удобства крепления рессор и амортизаторов

ТЕСТ 16

Тема 16: Ходовая часть. Кузов. Кабина

1.На легковых автомобилях рама может отсуствовать. Какая часть  автомобиля в таком случае выполняет функцию рамы?

а)лонжероны

б)траверсы

в)кузов

2.Какая деталь буксирного устройства смягчает толчки между тягачом и прицепом?

а)резиновый буфер

б)пружина

в)гидроамортизатор

г)пневмоподушка

3.Как влияет на износ шин большое схождение колес?

а)не влияет

б)увеличивает износ

в)уменьшает износ

4.В каких пределах устанавливают поперечный наклон шкворней в градусах?

а)0,5-1

б)1 – 3

в)6 – 10

5.Какие колеса автомобиля преобразуют крутящий момент в толкающее усилие, а вращательное движение - в поступательное?

а) ведомые

б)ведущие

в)опорные

6.Для каких автомобилей остаточная глубина рисунка протектора не менее 1,6 мм?

а)грузовых

б)легковых

в)автобусов

7.Что означает в маркировке шины 260-508 Р буква?

а) шина с радиальным расположением корда

б) шина с диагональным расположением корда

в) шина высокого давления

8.Какой тип кузова имеет автомобиль ВАЗ-2110?

а) седан

б) лимузин

в) фаэтон

г) универсал

9.Какой автобус имеет широкие центральный проход и двери?

а)междугородний

б)туристический

в)городской

10.Какой тип рамы имеют автомобили КамАЗ-5320 и ЗиЛ-4314.10?

а)КамАЗ- лонжеронная, ЗиЛ- хребтовая

б)оба автомобиля- хребтовую

в)оба автомобиля- лонжеронную

г)КамАЗ- хребтовая, ЗиЛ- лонжеронная

11.Если на автомобиле нет тягово- сцепного устройства, а только петли, то такой автомобиль……………

а)используется для буксировки полуприцепа

б)не может работать с прицепом

в)используется как автомобиль-тягач

12.В каком ответе указан способ стабилизации передних колес автомобиля?

а)установкой шкворней с наклоном

б)применением стабилизаторов

в)развалом колес

13.Если замерять расстояние между управляемыми колесами в вертикальной плоскости, то эти расстояния будут………..

а)одинаковые

б)в верхней части меньше

в)в верхней части больше

14.Какой механизм служит для гашения колебаний кузова и колес?

а)резиновый буфер

б)стабилизатор

в)амортизатор

15.Что предусмотрено в подвеске автомобиля для предотвращения ударов рессоры о раму?

а)амортизатор

б)резиновый буфер

в)балансир

16.На автомобилях с какой  колесной формулой устанавливают шины повышенной проходимости?

а)4x2 или 2x4

б)6x4 или 4x2

в)4x4 или 6x6

17.Как называют кузов открытого типа с мягким складывающимся верхом и съемными боковинами легкового автомобиля?

а)седан

б)лимузин

в)фаэтон

г)пикап

18.Чем нагревается воздух поступающий в салон автомобиля или кабину водителя  в холодное время?

а)электроподогревателями

б)системой охлаждения двигателя

в)предпусковым подогревателем

19.Сколько продольных балок имеет лонжеронная рама автомобилей ГАЗ-3307, КамАЗ-5320?

а)четыре

б)три

в)две

г)одну

20.Каким устройством исключается возможность самопроизвольной расцепки автомобиля и прицепа?

а)запирающим устройством

б)предохранительной петлей

в)стопорным кольцом

21.Полуэллиптическая листовая рессора состоит из набора листов специальной стали. Как называют самые длинные листы?

а)основными

б)стабилизирующими

в)коренными

22.Чем создают угол развала управляемых колес?

а)установкой поворотных кулаков с наклоном цапф вниз                  б)поперечной рулевой тягой  в)продольной рулевой тягой

23.По каким параметрам оценивают схождение колес?

а) разностью расстояний между колесами в горизонтальной плоскости

б) разностью расстояний между колесами в вертикальной плоскости

в) устойчивостью управляемых колес

24.Как называется шина в которой сжатый воздух непосредственно заполняет покрышку?

а)специальная

б)камерная

в)бескамерная

25.У каких автомобилей устанавливается кабина откидывающаяся вперед и фиксирующаяся специальным упором?

а)ГАЗ-3307

б)ВАЗ-2114

в)ЗиЛ-4314.10

г)КамАЗ-5320

26.Какие автомобили имеют цельнометаллические  каркасные кузова вагонного типа?

а)автобусы

б)легковые автомобили

в)грузовые автомобили

27.К чему приводит несоблюдение величин развала и схождения колес?

а)повышенному износу шин

б)затрудняет управление автомобилем

в)оба ответа правильные

28.Что устанавливается в качестве упругого элемента при зависимой подвеске?

а)пружина

б)рессора

в)пневмоцилиндр

29.Когда вступает в работу дополнительная рессора (подрессорник)?

а) у ненагруженного автомобиля

б) у автомобиля работающего с прицепом

в) при полной загрузке автомобиля

30.У каких автомобилей применяется балансирная подвеска мостов?

а) у трехосных автомобилей для промежуточного и заднего мостов

б) у двухосных автомобилей с колесной формулой 4x4

в) у всех легковых автомобилей

31.Как называется деталь пневматической шины, предназначенная для заполнения камеры воздухом и удаления его в случае необходимости?

а)вентиль

б)золотник

в)клапан

32.Размер шины обозначают в дюймах или миллиметрах в виде двух чисел на боковой поверхности покрышки.что означает первое и второе число?

а) первое-ширина профиля, второе-диаметр обода

б) первое-диаметр обода, второе-ширина профиля

в)первое-ширина профиля, второе-наружный диаметр шины

33.На каких легковых автомобилях устанавливают трехобъемный кузов с четырьмя боковыми дверями типа седан?

а)УАЗ-3151 и ВАЗ-2112

б)ЗиЛ-4104 и ВАЗ-2121

в)ГАЗ-3110 и ВАЗ-2114

ТЕСТ 17

Тема 17: Системы управления автомобилем (Рулевое управление и тормозная система)

1.Чем достигается поворот передних управляемых колес автомобиля без проскальзывания и повышенного износа шин?

а)одновременным поворотом колес на разные углы

б)одновременным поворотом колес на одинаковые углы

в)установкой колес со схождением и развалом

2.Как отличаются углы поворота управляемых колес и какой путь они проходят при повороте автомобиля?

а)внутреннее колесо поворачивается на меньший угол и проходит меньший путь, чем наружное

б)внутреннее колесо поворачивается на такой  угол как наружное и проходят одинаковый путь

в)внутреннее колесо поворачивается на такой  угол как наружное, но проходит меньший путь

г)внутреннее колесо поворачивается на больший угол  и проходит меньший путь, чем наружное

3.Какого типа рулевой механизм устанавливается на грузовых автомобилях семейства ГАЗ?

а)винтовой

б)зубчатый

в)червячный

г)комбинированный

4.Какие основные элементы рулевого управления образуют рулевую трапецию?

а)балка переднего моста, поперечная рулевая тяга, правый и левый поворотные рычаги            б)поворотный кулак, поворотный рычаг, продольная тяга, сошка                                                   в)рулевое колесо, вал рулевого колеса, глобоидный червяк, вал сошки

5.Кая часть тормозной системы препятствует вращению колес?

а)тормозной привод

б)тормозной рычаг

в)тормозной механизм

6.Какой привод тормозной системы применяют на грузовых автомобилях с полной массой более 8 тонн?

а)механический

б)пневматический

в)гидравлический

7.Какие тормозные механизмы, в зависимости от конструкции вращающихся рабочих деталей, применяют на автомобилях?

а)барабанные и дисковые

б)ленточные и дисковые

в)ленточные и барабанные

8.Какое устройство в тормозном приводе позволяет тормозить прицеп (полуприцеп) раньше автомобиля чтобы предотвратить набег прицепа (полуприцепа) на автомобиль?

а)комбинированный кран

б)разобщительный кран

в)регулятор давления

г)защитный клапан

9.На какой рабочий орган воздействует водитель для поворота автомобиля?

а)поворотный рычаг

б)сошку

в)поворотный кулак

г)рулевое колесо

10.Какой механизм увеличивает прикладываемое к рулевому колесу усилие водителя?

а)рулевой привод

б)рулевая трапеция

в)рулевой механизм

11.Какое устройство обеспечивает одновременный поворот управляемых колес на разные углы?

а)рулевая трапеция

б)глобоидный червяк

в)гидроусилитель

12.Для работы гидроусилителя рулевого управления небходим источник давления масла. Что им  является на автомобиле?

а)специальный масляный насос

б)масляный насос системы смазки двигателя

в)гидроаккумулятор

13.Как работает рулевое управление с гидроусилителем при неработающем двигателе автомобиля?

а)невозможно управление

б)работает как  без гидроусилителя

в)работает всегда с гидроусилителем независимо от работы двигателя

14.Что значит рабочие фрикционные тормозные механизмы?

а)используют силу трения между вращающимися и неподвижными деталями тормозного мех-ма б)используют силу трения возникающую в трансмиссии автомобиля при его движении              в)используется сила трения поршня о гильзу в двигателе при отключенной подаче топлива

15.При каком давлении срабатывает предохранительный клапан в пневматической системе тормозов?

а)0,09-0,095 МПа

б)0,9-0,95 МПа

в)9-9,5 МПа

г)90-95 МПа

16.Для чего предназначена антиблокировочная тормозная система?

а) для уменьшения усилия на органе управления

б) для увеличения тормозного усилия в колесах

в) для регулировки тормозного усилия в колесах  от его вращения

17.Какого типа рулевой механизм устанавливается на автомобиле ГАЗ-3302  (ГАЗ-53А)?

а)червячный

б)винтовой

в)реечный

18.С какой целью на валу рулевой сошки выполнены метки или несколько пар шлиц выполнены вместе?

а) для исключения самопроворачивания сошки при движении по неровной дороге

б) для увеличения усилия  передаваемого сошкой

в) для правильной установки рулевой сошки

19.Почему насос гидроусилителя рулевого механизма считается лопастным, двойного действия?

а) ротор насоса имеет лопасти и за один оборот ротора совершается по 2 цикла всасывания и нагнетания

б) ротор насоса имеет лопасти и за 2 оборота ротора совершается цикл

в) ротор насоса имеет лопасти и насос работает на гидроусилитель и систему смазки двигателя

20.Для чего служит сапун ввернутый в крышку бачка насоса гидроусилителя?

а)для охлаждения масла

б)для заправки бачка

в)для поддержания в бачке атмосферного давления

21.Какая тормозная система используется при длительном торможении автомобиля большой грузоподъемности на пологом длинном спуске?

а)рабочая

б)стояночная

в)запасная

г)вспомогательная

22.Как смазывается компрессор автомобиля КамАЗ?

а) разбрызгиванием, из картера компрессора

б) комбинированно, от системы смазки двигателя

в) в узлы трения заложена долгоработающая смазка

23.Какую функцию выполняют пружины в колодочном тормозном механизме?

а)увеличивают давление в системе

б)возвращают педаль в исходное положение

в)отводят колодки от барабана, стягивая их

24.Как называют механизм автоматически отключающий поврежденный участок гидравлического привода тормозов?

а)усилитель привода

б)разделитель привода

в)регулятор привода

25.Какая рулевая трапеция применяется при независимой подвеске?

а)расчлененную

б)цельную

в)единую

26.Какой автомобиль имеет в рулевом приводе шарики между гайкой-рейкой и винтом?

а)ВАЗ-2109

б)ГАЗ-3102

в)ГАЗ-3307

г)ЗиЛ-4314.10

27.Как приводится в действие насос гидроусилителя автомобиля ЗиЛ-4314.10?

а)клиновым ремнем

б)шестернями

в)червяком

28.Какая тормозная система используется для удержания остановленного автомобиля на месте?

а)рабочая

б)запасная

в)вспомогательная

г)стояночная

29.Где применяется механический привод тормозных механизмов?

а)для рабочих тормозных систем автобусов

б)для рабочих тормозных систем легковых автомобилей

в)для стояночных тормозных систем

30. Воздух поступающий в компрессор сжимается и поступает в баллоны. Что препятствует возвращению воздуха из баллонов в компрессор когда двигатель не работает?

а)нагнетательный клапан

б)предохранительный клапан

в)регулятор давления

31.В каком ответе дано назначение воздушных баллонов пневматического привода тормозов?

а)для отделения влаги из воздуха

б)для охлаждения и хранения запаса сжатого воздуха поступающего из компрессора

в)для накачивания шин автомобиля

32.Как называется устройство предназначенное для соединения воздухопроводов пневматической системы автомобиля с прицепом?

а)соединительная головка

б)разобщительный кран

в)комбинированный кран

Тема 12

12.1.1.Какие недостатки имеет специализированный подвижной состав?

а)пониженный уровень безопасности труда

б)худшая сохранность груза

в)низкая механизация погрузочно-разгрузочных работ

г)повышенную трудоемкость обслуживания

12.1.2.Какую колесную формулу имеют автомобили высокой проходимости?

а)4x2

б)4x4

в)6x4

г)6x6

д)8x8

12.1.3.Самосвалы делятся по направлению разгрузки. Какого типа самосвалов не существует?

а)с четырехсторонним опрокидыванием

б)с предварительным подъемом кузова

в)с трехсторонним опрокидыванием

г)с задним односторонним опрокидыванием

12.1.4.Какие материалы не используются для цистерн перевозящих пищевые продукты?

а)нержавеющую сталь

б)латунь

в)алюминиевые сплавы

г)пластмассы

12.1.5.Для чего предназначен прицеп – роспуск?

а)для перевозки скоропортящихся продуктов

б)для перевозки контейнеров

в)для перевозки битума

г)для перевозки труб или леса

12.1.6.Автомобили-самопогрузчики имеют стреловые краны. Каков привод таких кранов?

а)механический

б)пневматический

в)гидравлический

12.1.7.Что называют автомобильным поездом?

а)колонна из нескольких автомобилей выполняющих общую задачу                     б)транспортное средство из автомобиля и полуприцепа

в)транспортное средство из автомобиля- тягача и прицепа (прицепов)

12.1.8.Какое количество осей могут иметь прицепы- тяжеловозы?

а)до 4

б)до 8

в)до 12

12.1.9.Чем отличается автомобиль- тягач от седельного тягача?

а)нагрузкой на ось

б)буксирует только прицепы

в)буксирует только полуприцепы

12.1.10.Какую тормозную систему имеет полуприцеп?

а)механическую

б)гидравлическую

в)такую же как автомобиль- тягач

12.2.1.Что не относится к специализированному подвижному составу?

а)самосвалы

б)фургоны

в)цистерны

г)автокраны

12.2.2.Какой специализированный автомобиль обеспечивает лучшую сохранность грузов?

а)изотермический фургон

б)рефрижератор

в)цистерна

г)все специализированные автомобили перечисленные в пунктах А, Б, В

12.2.3.Какие самосвалы не изготавливают на базе основных моделей автомобилей?

а)строительные

б)сельскохозяйственные

в)карьерные

12.2.4.Для исключения примерзания влажных грунтов и растворов кузова самосвалов часто делают обогреваемыми. Чем они обогреваются?

а)выхлопными газами

б)электроподогревателями

в)теплым воздухом из системы охлаждения двигателя

12.2.5.Автомобили- цистерны перевозят…………грузы

а)жидкие

б)газообразные

в)сыпучие

г)газообразные, жидкие, сыпучие

12.2.6.Какой фургон имеет компрессорную холодильную установку?

а)изотермический

б)рефрижератор

в)оба фургона

12.2.7.Как называют транспортное средство, предназначенное для перевозки длинномерных грузов и состоящее из рамы с дышлом и поворотного коника со стойками?

а)одноосный прицеп

б)полуприцеп

в)прицеп- роспуск

12.2.8.Как называется тип кузова, который воспринимает только массу груза и установлен на раме автомобиля при помощи прокладок?

а)несущий

б)полунесущий

в)разгруженный

12.2.9.Неделимые крупногабаритные и тяжеловесные грузы перевозятся с заводов -  изготовителей к местам монтажа при помощи тяжеловозных прицепов. Какие тележки на них применяют?

а)многоосные поворотные

б)многоосные неповоротные

в)оба типа тележек

12.2.10.Какие преимущества имеет полуприцеп- контейнеровоз со ступенчатой грузовой платформой?

а)снижается центр тяжести

б)сокращается время под погрузкой

в)снижается потребность в автомобилях

12.3.1.К специализированному подвижному составу относятся…………..

а)пожарные автомобили

б)автокраны

в)трубовозы

12.3.2.Автомобилями и автопоездами- самосвалами называют специалиализированные автотранспортные средства оборудованные…………

а)саморазгружающими грузовыми кузовами

б)устройством для погрузки и разгрузки грузов

в)устройством для отбора мощности от двигателя

12.3.3.Гидравлическая система подъемного механизма имеет масляный насос который приводится в действие от…………..

а)карданной передачи

б)коробки отбора мощности

в)распредвала

12.3.4.Что является основным,  силовым, исполнительным механизмом подъема кузова самосвала?

а)пневмоцилиндры

б)гидроцилиндры

в)лебедка

12.3.5.Для заполнения цистерн перевозящих жидкие пищевые продукты используют для загрузки резервуаров…………

а)разряжение

б)центробежный насос

в)шестеренчатый насос

12.3.6.Каким способом разгружают цистерны для перевозки цемента и муки?

а)пневматическим

б)шнековым

в)гравитационным

12.3.7.Внутреннее охлаждение кузовов- рефрижераторов осуществляется с помощью…………………...источников холода.

а)временных

б)постоянных

в)временных и постоянных

12.3.8.Как соединяется прицеп-  роспуск с автомобилем – тягачом?

а)специальной петлей с тягово-сцепным устройством автомобиля

б)при помощи седельного устройства

в)при помощи лебедки автомобиля

12.3.9.Для перевозки строительных железо- бетонных конструкций используют автомобиль с …………

а)прицепом

б)полуприцепом

в)прицепом- контейнеровозом

12.3.10.Какие прицепы могут транспортироваться несколькими автомобилями- тягачами?

а)лесовозы

б)контейнеровозы

в)тяжеловозы

12.4.1.Какие специализированный автотранспортные средства обеспечивают высокую механизацию погрузочно- разгрузочных работ?

а)цистерны

б)лесовозы

в)трубовозы

г)самосвалы

12.4.2.Для чего предназначена коробка отбора мощности на автомобиле?

а)для привода лебедок, гидронасосов

б)для привода переднего ведущего моста

в)для увеличения крутящего момента двигателя

12.4.3.Для чего предназначен подрамник на автомобилях- самосвалах?

а)для крепления вспомогательных механизмов

б)для усиления рамы автомобиля

в)для увеличения высоты разгрузки

12.4.4.Чем ограничивается подъем кузова самосвала?

а)краном управления

б)клапаном ограничения

в)конструкцией гидроцилиндра

12.4.5.Какие цистерны применяются для перевозки нефтепродуктов?

а)автомобиль – цистерна

б)прицеп- цистерна

в)полуприцеп- цистерна

г)все три типа цистерн

12.4.6.Из какого материала не изготавливают цистерны?

а)малоуглеродистая сталь

б)алюминиевые сплавы

в)титановые  сплавы

г)пластмассы

12.4.7.Каково назначение автомобилей- фургонов?

а)перевозка скоропортящихся грузов

б)перевозка грузов требующих защиты от внешних воздействий

в)перевозка грузов при определенной температуре

12.4.8.Чем отличаются полуприцепы- панелевозы кассетные от хребтовых?

а)лучшая защита панелей от механических воздействий и грязи

б)удобство погрузочно- разгрузочных работ

в)малая собственная масса

12.4.9.Какой прицеп- тяжеловоз имеет меньшую погрузочную высоту?

а)с рамой между передними и задними колесами

б)с рамой над колесами

в)погрузочная высота одинакова

12.4.10.К каким автомобилям относятся автомобили оборудованные стреловыми кранами, качающимися порталами, грузоподъемными бортами?

а)самосвалы

б)самопогрузчики

в)плитовозы